| 高清网络视频监控升级改造及维修参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(元)：人民币 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 技术参数及性能配置 | 数量① | 单位 | 单价 ② | 单项合价 ③=①×② | 备注 |
| 1 | 800万网络高清红外枪机 |  | 1、具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 2、★内置1颗GPU、2个麦克风。(提供公安部检验报告，加盖生产厂家公章) 3、★镜头焦距不小于2.7mm~13.5mm。(提供公安部检验报告，加盖生产厂家公章) 4、设备支持输出3840×2160@25fps的码流。 5、在同一客户端上，可最多同时开启20个视频窗口进行画面预览。 6、最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 7、摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 8、★支持透雾功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在光学透雾和数字透雾之间进行切换。(提供公安部检验报告，加盖生产厂家公章) 9、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 10、在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 11、不低于IP67防尘防水等级。 12、具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 13、★摄像机采用鳞镜式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。(提供公安部检验报告，加盖生产厂家公章) ★14、由于部分科室现场环境特殊，需要对现场进行放大监控，DS-2CD5A87EZYV3-IZS摄像机焦距须按安装环境调配。 ★15、为保障售后服务，签订合同前必须提供生产厂家开具针对本项目的售后服务保证书原件，否则不予签订合同。 ★16、为保障产品质量，供应商供货时必须提供厂家供货证明原件，否则拒绝收货。 | 23 | 台 |  |  |  |
| 2 | 硬盘录相机 |  | 1、支持384M网络接入带宽，256M输出带宽。 2、支持最大3200W像素接入。 3、支持2路HDMI，8K+1080P或双4K高清输出。 4、支持16个SATA接口(每个接口支持容量最大12TB的硬盘)，1个eSATA接口。 5、支持2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口。 6、支持2个USB 2.0，2个USB 3.0。 7、支持16路同步回放。 8、支持16路报警输入，9路报警输出，其中第9路支持ctrl 12V。 | 1 | 台 | 6800.00 | 6800.00 |  |
| 3 | 监控专用硬盘 |  | 1、接口类型：串口Serial ATA。 2、接口速率：Serial ATA300 7200转/分。 3、4000GB/128M 行货。 | 4 | 块 |  |  |  |
| 4 | 55寸高清监控专用液晶监视器 |  | 、液晶面板，显示区域 1209.41（H）×680.3（V）mm。 2、显示比例 16：9。 3、屏幕尺寸：54.64英寸。 4、4K分辨率 3840×2160，亮度 350cd/㎡，对比度 1300：1，响应时间 9ms，点矩 0.315（H）×0.315（V）mm，色彩 62%，可视角度 水平/垂直：178°/178°。 5、信号接口 复合视频信号 YPbPr，Audio IN，VGA信号 1路输入，HDMI信号 1路输入。 6、控制方式：红外遥控 支持，轻触按键 支持，RS232 支持。 7、工作电压 AC100V～240V 50/60Hz，最大功率150W，温度 0～40摄氏度，湿度 20～85%RH。 8、产品重量13.2KG，产品尺寸 长1241mm×高720mm×厚83mm。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 千兆光通讯收发转发器 |  | 1、实现单芯光纤传输双向以太网，解决10Base-T双绞线与10Base-FL光缆之间或100Base-TX双绞线与100Base-FX或1000Base-T双绞线与1000Base-S/LX光缆之间数据通讯。 2、插卡式或独立结构,适用集中管理2U铝制机架。 3、广播过滤功能、地址自动学习和自动更新功能及存储转发的运行机制。 4、缓存区大小为512KB、地址表大小为4KB。 5、以太网10Base-T 或100Base-TX to 100Base-FX光纤介质的转换。 6、支持IEEE 802.3U 、IEEE 802.3X 、IEEE 802.1d协议。 7、支持全双工流量控制或半双工背压流量控制工作，并带有自动协商(Auto Negotiation) 能力。 8、电口支持100Mbps、10Mbps,电口两端可以使用不相同的速率匹配(全双工工作时带宽为线速2XMbps)。 9、提供远程链路丢失诊断、电口链路与光口链路连接诊断、动态数据传输、全双工/半双工、速率指示灯。 10、提供双RJ-45 电口支持自动交叉，连接交换机、集线器。 | 7 | 对 |  |  |  |
| 6 | 核心交换机 |  | 1、固化10/100/1000M以太网电口≥24（其中≥2个以上电口可光电复用），1G/10G SFP+千兆光接口≥4个。 2、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps。 3、包转发率≥180Mpps/126Mpps。 4、要求产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为385W。 5、产品支持查看PoE供电状态功能。 6、工作温度-5°-55°。 7、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥8KV(即具备8KV的防雷能力)。 8、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 9、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。 10、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 11、支持链路检测功能，并支持端口下的环路检测功能。 12、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 汇聚交换机 |  | 1、8个10/100/1000Base-T RJ45端口，支持云管理、VLAN隔离、标准交换三种工作模式。 2、整机最大PoE供电功率：57W，单端口最大PoE供电功率：30W。 3、支持商云APP端及Web端远程管理。 4、支持智能开局、异常告警、快速排障。 5、支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制。 6、支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护。 | 8 | 台 |  |  |  |
| 8 | 摄像机电源 |  | 1、220V输入，DC12-15V输出。 2、带延时调节开锁功能。 3、可接常开、常闭各种电锁。 4、外形尺寸：145mm长×66mm宽×40mm高。 | 30 | 台 |  |  |  |
| 9 | 网线 |  | 1、导体为单支裸铜线，聚乙稀绝缘；两根绝缘导线扭绞成对，共4对。 2、聚氯乙稀护套，铝箔屏蔽；镀锡铜软线编织屏蔽，屏蔽编织密度一般为60～80%(可订做)，额定温度：75℃，额定电压：300V；执行标准：TIA/EIA 568，频宽:150MHz。 3、包装长度:305米易拉箱包装。 | 1800 | 米 |  |  |  |
| 10 | 电源线 |  | 1、铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆，导体采用高纯度柔软无氧铜丝绞合成型，额定电压300/500V。 2、芯数×标称截面：2×1.0mm²，导体结构：32/0.2NO./mm。包装长度：200米/卷。 3、绝缘厚度：0.6mm，护套厚度：0.7mm，成品外径：7.2mm。 4、20℃时导体电阻最大值：19.5Ω/KM，70℃时绝缘电阻最小值：0.01MΩ/KM。 5、截流量参考值：11A。 6、最小弯曲半径＞4倍电缆外径。 7、在正常使用情况下，不少于10年使用寿命。 | 800 | 米 |  |  |  |
| 11 | 光纤 |  | 1、12芯室外钢带铠装松套层绞式光缆。 2、UV固化光纤，PBT松套管，传输损耗小、色散低。 3、 合理的设计及精确的控制松套管中光纤的余长及成缆方式，使光缆具有优良的机械性能和环境性能。 4、光缆结构紧凑，采用SZ层绞结构，确保光缆在恶劣的环境下，光纤不受到应力。 5、金属中心加强件外和SZ层绞缆芯内充满阻水缆膏，确保了光缆防潮、阻水效果。 6、 光缆柔韧性和抗弯曲能力优良。 7、双面镀铬涂塑皱纹钢带(PSP)纵包缆芯粘结聚乙烯(PE)外护套，使光缆挡潮效果更为优良，且有防弹能力和防啮齿类动物破坏的能力。 | 1000 | 米 |  |  |  |
| 12 | 室外防水箱 | 项目 配套 | 300*400户外不锈钢防水箱 | 7 | 个 |  |  |  |
| 13 | PVC |  | Φ20，冷弯A级，阻燃电工套管。 | 300 | 根 |  |  |  |
| 14 | 辅材 | 项目 配套 | 1、RJ45接头/钢丝绳/金属波纹管/扎带/管卡/管接头/自攻钉/胶粒/膨胀钉/胶布/83底盒/铁线/电源头/光纤熔接/续纤盒/尾纤等根据现场实际需要配置。 | 1 | 批 |  |  |  |
| 15 | 运输、安装调试及售后费用 | 项目 配套 | 货物/服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试、售后服务费用的总和。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 16 | 税金 | 项目 配套 | 1、RJ45接头/钢丝绳/金属波纹管/扎带/管卡/管接头/自攻钉/胶粒/膨胀钉/胶布/85底盒/铁线/电源头/光纤熔接/续纤盒/尾纤等根据现场实际需要配置。 | 1 | 项 |  |  |  |
| A | 总计 |  |  |  |  |  | ¥73,972.50 |  |
| 最终报价：(大写)人民币柒万贰仟元整 |  |  |  |  |  |  | ¥72,000.00 |  |
| 注：1.报价有效期：自报价之日起7个日历日； - 2.交货期：自合同签订之日起7个工作日内； - 3.免费保修期：自验收合格之日起1年； - 4.免保期外的故障设备终生有偿维修。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间：202 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |